## 2018年自行监测方案

企业名称：河北智同生物制药股份有限公司

编制时间：     2018年6月27日

# 企业概况

## （一）基本情况

## 河北智同生物制药股份有限公司（以下简称智同生物）始建于1993年，是河北智同医药控股集团有限公司控股（以下简称智同控股），深圳高特佳投资集团有限公司参股的核心成员企业之一，与智同控股的子公司河北爱尔海泰制药有限公司（以下简称爱尔海泰），两家工业形成了集科研、生产、销售于一体并以创新为导向具有国际化视野的现代化制药企业。智同生物是一家集科研、生产、销售于一体的医药企业。智同生物重点从事生化原料提取及制剂生产、销售，以及与生物技术有关的科研活动。公司实力雄厚，拥有一支由经验丰富、理论水平高的留日博士、硕士研究生团队组成的科研队伍，并于2017 年9 月成立了院士工作站。公司现有员工330人，博士2 人，硕士9人，本科98 人，专业技术人员118 人，基本形成了知识化、专业化、高素质的人才结构。

## （二）企业污染物治理及排放状况

## 1、废水：废水主要来源于生产生活废水，主要污染因子为SS、动植物油、pH、COD、氨氮、总氮、BOD5、色度。项目废水经污水处理站处理后排入固城镇防洪渠，最终排入南拒马河。

2、废气：无组织废气主要为生产过程和污水处理过程产生的臭气浓度、氨、硫化氢。有组织废气主要一台燃气锅炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和生化原料一车间VOC出口排放的非甲烷总烃、甲醇、丙酮。

# 二、编制依据

1 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）

2  河北智同生物制药股份有限公司排污许可证副本

3 《地表水和污水检测技术规范》（HJ/T91-2002）

4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

6  《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）

# 三、企业自行监测开展情况简介

## （一）自行监测方式：

### 为履行企业自行监测的职责，我厂拟采取手工监测+自动监测相结合的手段开展自行监测。因本企业不具备手工监测能力，所有手工项目均采用委托方式进行。

### 自动监测项目：COD、氨氮

### 手工委托监测项目：

### 废水监测项目：pH、SS、COD、氨氮、动植物油、总氮、BOD5、色度

### 废气监测项目：无组织颗粒物、臭气浓度、氨、硫化氢、非甲烷总烃、甲醇、丙酮。

### 有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、甲醇、丙酮。

## 自动监测系统：

### 自动监测项目均由安装在河北智同生物制药股份有限公司污水处理站总排口处自动监测设备监测。安装了由江苏汇环环保科技有限公司生产的DEK-1001型COD水质在线监测仪一套、DEK-NH3N型氨氮水质自动分析仪一套，均已通过验收并已联网投入使用。

# 四、手工监测方案

## 手工监测分析方法

### 废水监测

### 废水监测项目、点位、频次、方法、使用的仪器设备、排放执行标准及标准值详见表2；废水监测点位见附图。

表2 废水监测情况一览表

| 序号 | 类别 | 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法及依据 | 仪器设备名称和型号 | 执行标准及标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |  |
| 1 | 废水 | 生产生活废水 | 废水总排口 | PH | 1次/季度 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | pH计 | 6-9 |  |
| 2 |  |  |  | COD | 1次/季度 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 酸式滴定管 | 50 |  |
| 3 |  |  |  | 氨氮 | 1次/季度 | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009 | 酸式滴定管 | 5 |  |
| 4 |  |  |  | SS | 1次/季度 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 电子天平 | 10 |  |
| 5 |  |  |  | 动植物油 | 1次/季度 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ637-2012 | 红外分光测油仪 OIL480 | 1 |  |
| 6 |  |  |  | 总氮 | 1次/季度 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | T6紫外可见分光光度计 | 30 |  |
| 7 |  |  |  | BOD5 | 1次/季度 | 水质 五日生化需要量的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 | 恒温恒湿培养箱 HWS_150 | 10 |  |
| 8 |  |  |  | 色度 | 1次/季度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 GB/T11903-1989 | --- | 30 |  |

### 2、废气监测

### 废气监测项目、点位、频次、方法、使用的仪器设备、排放执行标准及标准值详见表3；无组织废气监测点位根据监测期间具体风向等确定，有组织废气监测点位见附图。

### 因公司减排中心项目正在施工，涉VOCs工序施工期间无生产计划，暂不具备监测条件。经向定兴环保局监测站汇报情况后，监测站同意暂不将VOCs列入本公司2018年自行监测项目之中。待具备监测条件后及时进行监测。

表3 废气监测情况一览表

| 序号 | 类别 | 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |  | 监测方法及依据 | 仪器设备名称和型号 |  | 执行标准及标准值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准值 | 执行标准 |  |
| 1 | 无组织废气 | 生产过程 污水处理过程 | 厂界上风向 1 个点下风向设 3 个监测点位 | 颗粒物 | 1次/半年 |  | 重量法 GB/T15432-1995 | 环境空气颗粒物综合采样器ZR-3920 恒温恒湿箱HWS-70B 电子天平LE204E |  | 1.0 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值 |  |
| 2 |  |  |  | 臭气浓度 | 1次/半年 |  | 三点比较式臭袋法GB/T14675-1993 | 10L臭气瓶 |  | 20 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准要求 |  |
| 3 |  |  |  | 氨 | 1次/半年 |  | 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 722G分光光度计 |  | 1.5 mg/m3 |  |  |
| 4 |  |  |  | 硫化氢 | 1次/半年 |  | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | 722G分光光度计 |  | 0.06 mg/m3 |  |  |
| 5 |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱 HJ 604-2017 |  | 气相色谱仪 | 2.0 mg/m3 |  | DB13/ 2322-2016 表2标准 |  |
| 6 |  |  |  | 甲醇 | 1次/半年 | 居住区大气中甲醇、丙酮卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T11738-1989 |  | 气相色谱仪 | 1.0 mg/m3 |  | DB13/ 2322-2016 表2标准 |  |
| 7 |  |  |  | 丙酮 | 1次/半年 | 环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法 HJ 683-2014 |  | 液相色谱仪 | 1.0 mg/m3 |  | DB13/ 2322-2016 表2标准 |  |
| 8 | 有组织废气 | 燃气锅炉 | 1# 2#锅炉排放口 | 颗粒物 | 1次/年 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017 |  | 电子天平 AUW220D | 20 mg/m3 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放标准 |  |
| 9 |  |  |  | So2 | 1次/年 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 |  | 自动烟尘（气）测试仪 | 50 mg/m3 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放标准 |  |
| 10 |  |  |  | Nox | 1次/年 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | 自动烟尘（气）测试仪 | 150 mg/m3 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放标准 |  |
| 11 | 有组织废气 | 生化原料一车间 | VOC出口 | 非甲烷总烃 | 1次/季度 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999 |  | 气相色谱仪 | 60 |  | 执行标准及限值 DB13/ 2322-2016 表1 医药制造业 |  |
| 12 |  |  |  | 甲醇 | 1次/季度 | 固定污染源排气中甲醇的测 气相色谱法 HJ/T 33-1999 |  | 气相色谱仪 | 20 |  | 执行标准及限值 DB13/ 2322-2016 表1 医药制造业 |  |
| 13 |  |  |  | 丙酮 | 1次/季度 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  | 气质联用仪 | 60 |  | 执行标准及限值 DB13/ 2322-2016 表1 医药制造业 |  |

### 3、噪声监测

### 噪声监测点位见附图

| 序号 | 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法及依据 | 仪器设备名称和型号 | 执行标准及标准值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 标准值 | 执行标准 |  |
| 1 | 噪声 | 厂界四周 | 噪声 | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 声级计 | 昼间60dB 夜间 50dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |  |

### 4、COD、NH3-N在线比对监测方案

### ①监测因子：COD、NH3-N

### ②监测布点：污水处理站总排口。

### ③监测频次：废水水样3次/天，高浓度质控样2次/天，低浓度质控样2次/天。共测1天，每年一次。

### ④监测方法：按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中规定的方法进行监测。

### ⑤执行标准及限值：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。

## （二）手工监测质量保证

### 1、手工监测项目均委托河北华清环境科技股份有限公司进行。

### 2、监测分析方法要求：首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，可采用行业标准方法或国家环保部推荐方法（尽可能与监督性监测方法一致）。

### 3、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

### 4、水质监测要求及质控措施：水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的要求进行。

### 5、废气监测要求及质控措施：废气采样前对仪器流量计进行校准并检查气密性。严格按照相关标准及技术规范进行全程序质量控制。

### 6、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经过“三审”。

表4 废水废气监测方法、样品保存及质控措施一览表

| 序号 | 分析项目 | 采样及分析方法 | 样品保存方法 | 质控措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 GB/T6920-1986 | 采样后把样品保持在0-4℃，并在采样后6小时之内进行测定 | - 每批样品应做10%的平行样，若样品数少于10个，应至少做一个平行样。水样pH＜6时，平行样偏差≤±0.1pH值;水样pH为6-9时，平行样偏差≤±0.1pH值；水样pH＞9时，平行样偏差≤±0.2pH值。 - 实验室内偏差：水样pH＜6时，偏差≤±0.2pH值;水样pH为6-9时，平行样偏差≤±0.3pH值；水样pH＞9时，平行样偏差≤±0.5pH值。 |  |
| 2 | SS | 重量法 GB/T 11901-1989 | 采集的样品应尽快分析测定，如需放置应储存在4℃冷藏箱中，但最长不得超过7天 | 1、每批样品应做10%的平行样，若样品数少于10个，应至少做一个平行样，平行样的相对偏差不超过±10%。 |  |
| 3 | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-201 | 采集的样品应尽快分析测定，如需放置应储存在4℃冷藏箱中，但最长不得超过7天 | 1、每批样品应做10%的平行样，若样品数少于10个，应至少做一个平行样，平行样的相对偏差不超过±10%。 |  |
| 4 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009 | 采集的样品应尽快分析测定，如需放置应储存在4℃冷藏箱中，但最长不得超过7天 | 1、每批样品应做10%的平行样，若样品数少于10个，应至少做一个平行样，平行样的相对偏差不超过±10%。 |  |
| 5 | 动植物油 | 红外分光光度法HJ637-2012 | 如样品不能在24小时，内测定应在2-5℃下冷藏保存，3天内测定 | 1、每批样品分析前应先做方法空白实验，空白值应低于检出限； 2、每批样品应做10%的平行样，若样品数少于10个，应至少做一个平行样，平行样的相对偏差不超过±10%。 |  |
| 6 | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 样品贮存在聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶中，用浓硫酸（6.6）调节pH值至1～2，常温下可保存7d。贮存在聚乙烯瓶中，－20℃冷冻，可保存一个月。 | - 校准曲线的相关系数r应大于等于0.999。 - 每批样品应至少做一个空白试验，空白试验的校正吸光度Ab应小于0.030。 - 每批样品应至少测定10%的平行双样，样品数量少于10时，应至少测定一个平行双样当样品总氮含量≤1.00mg/L时，测定结果相对偏差应≤10%；当样品总氮含量＞1.00mg/L时，测定结果相对偏差应≤5%。测定结果以平行双样的平均值报出。 - 每批样品应测定一个校准曲线中间点浓度的标准溶液，其测定结果与校准曲线该点浓度的相对误差应≤10%。 - 每批样品应至少测定10%的加标样品，样品数量少于10时，应至少测定一个加标样品，加标回收率应在90%～110%之间。 |  |
| 7 | BOD5 | 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 样品充满并密封于1L棕色玻璃瓶中，在0-4℃暗处运输和保存，应在24内尽快分析，24h不能分析的可冷冻保存。 | - 每批样品做两个分析空白试样，稀释法空白试样测定结果不超过0.5mg/L,非稀释接种法和稀释接种法空白试样测定结果不能超过1,5mg/L。 - 每批样品做一个标准样品，可将20毫升葡萄糖－谷氨本标准溶液用种稀释水知释至1000毫升，按测定BOD5的步骤操作。测得BOD5的值应在180－230 mg/L之间。 - 每批样品至少做一组平行样，计算相对百分偏差RP.当BOD5＜3mg/L时RP≤±15%；当BOD5为3-100mg/LRP≤±20%；当BOD5＞100mg/L，RP≤±25%。 |  |
| 8 | 色度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 GB/T11903-1989 | 采集的样品应尽快分析测定，如需放置应储存在4℃冷藏箱中，但最长不得超过7天 | 1、每批样品应做10%的平行样，若样品数少于10个，应至少做一个平行样，平行样的相对偏差不超过±10%。 |  |
| 9 | 颗粒物 | 重量法 GB/T15432- 1995 | 避光密封保存 | 两台总悬浮颗粒物采样器安放位置相距不大于4m，不小于2m时，同时采样相对偏差不大于15%。 |  |
| 10 | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法GB/T14675- 1993 | 采集样品避光保存，24h内测定 | - 判定师和嗅辨员均经有资质的部门培训且考核合格的嗅觉合格的分析人员； - 嗅辨员参与实验当天不能携带和使用有气味的香水或化妆品，禁止食用有刺激性气味的食物，患感冒或嗅觉不适者不能参与实验。 |  |
| 11 | 氨 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 样品采集后尽快分析，如需保存，2℃-5℃可保存7d；运输和保存过程中采样管勿倾斜或倒置 | 1、每批样品应至少做一个分析空白试验，空白试验的校正吸光度Ab应小于0.030（10mm比色皿）。 2、每批样品均做2个全程序空白。 3、每批样品应做10%的平行样，若样品数少于10个，应至少做一个平行样，平行样的相对偏差不超过±10%。 |  |
| 12 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | 样品采集后避光保存8h内测定。 | 1、每批样品应至少做一个分析空白试验 2、每批样品均做2个全程序空白。 3、每批样品应做10%的平行样，若样品数少于10个，应至少做一个平行样，平行样的相对偏差不超过±10%。 |  |
| 13 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999 | 样品采集后避光保存8h内测定。 | 1、每批样品应至少做一个分析空白试验 2、每批样品均做2个全程序空白。 3、每批样品应做10%的平行样，若样品数少于10个，应至少做一个平行样，平行样的相对偏差不超过±10%。 |  |
| 14 | 甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999 | 样品采集后避光保存8h内测定。 | 1、每批样品应至少做一个分析空白试验 2、每批样品均做2个全程序空白。 3、每批样品应做10%的平行样，若样品数少于10个，应至少做一个平行样，平行样的相对偏差不超过±10%。 |  |
| 15 | 丙酮 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 | 样品采集后避光保存8h内测定。 | 1、每批样品应至少做一个分析空白试验 2、每批样品均做2个全程序空白。 3、每批样品应做10%的平行样，若样品数少于10个，应至少做一个平行样，平行样的相对偏差不超过±10%。 |  |

# 五、自动监测方案

## （一）自动监测内容

### 自动监测内容见表5。

表5 自动监测内容一览表

| 序号 | 自动监测类别 | 监测项目 | 安装位置 | 监测频次 | 联网情况 | 是否验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | COD | 总排口 | 12次/天 | 是 | 是 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |

## （二）自动监测质量保证

### 1、人员要求：具有两名以上持有环境保护主管部门颁发的污染源自动监测数据有效性审核培训证书的人员。

### 2、所有在线监测系统验收完成后投入使用。

### 3、记录要求：自动监测设备运维记录、各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，保存三年。

# 六、委托监测

### 我公司委托河北华清环境科技股份有限公司开展SS、动植物油、pH、COD、氨氮、总氮等几个项目指标的手工监测。

# 七、公开时限

### 1、基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

### 2、手工监测结果［SS、动植物油、pH、COD、氨氮、总氮、BOD5、色度］于每次监测完成后的及时公布；

### 3、在线监测结果按照要求公布；

### 4、每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。

# 附图1：采样示意图

厂界南

锅炉排放口

厂界东

厂界北

污水总排口

VOCs排放口

厂界西

臭气排放口

代表噪声监测点

代表有组织监测点

代表废水监测点